昌泺（聊城）智能制造有限公司

公开寻源|诚邀优质供应商携手同行

为优化供应链，昌泺（聊城）智能制造有限公司现面向社会公开寻源，诚挚邀请以下品类有实力、有资质的优秀供应商与我们联系，共谋发展！

一、本次寻源品类

| 序号 | 产品名称 | 牌号/规格 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢 | 详见第3页废钢材质要求及验收标准 | 王经理 电话：13969530563 |

二、我们期待这样的您

1.具备合法、有效的营业执照及相关生产/经营资质。

2.拥有稳定的生产能力和可靠的产品质量。

3.具备良好的行业信誉和售后服务能力

三、参与方式

1.为推进评估流程，请贵司填写附件中的《供应商信息调查表》，并完整填写公司基础信息。

2.填写完毕后，请发送至【寻源品类】清单表中对应品类的指定联系人邮箱。

3.我们收到资料后将进行认真评估，并尽快与符合条件的伙伴联系

四、填写供应商寻源信息调查表：

| 供应商寻源信息调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YLQR-08-345 |  |  |  | 序号: |  |
| 一、公司基本情况： |  |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  | 公司地址 |  |  |
| 公司法人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 公司成立日期 |  | 占地面积 |  | 厂房面积 |  |
| 公司固定资产 （万元） |  | 年销售额（万元） |  | 资金状况 | 良好/一般/差 |
| 公司营业类型 | □私营 □国营 □外资 □中外合资 □股份制 |  |  |  |  |
| 公司性质 | □制造商 □贸易商 □其它 |  |  |  |  |
| 二、公司组织架构及人员分布情况： |  |  |  |  |  |
| 公司组织设置 （填部门名称） |  |  |  |  |  |
| 公司总人数 |  | 管理人员 |  | 技术人员 |  |
| 质量人员 |  | 生产人员 |  | 其它 |  |
| 三、公司生产情况： |  |  |  |  |  |
| 公司年生产能力 （吨/公斤） |  |  | 年生产量（吨/公斤） |  |  |
| 公司主要客户 （可附表） |  |  |  |  |  |
| 产品所用材料来源及品牌 |  |  |  |  |  |
| 公司主要产品及品牌 |  |  |  |  |  |
| 产品质量标准 | □国际标准 □国家标准 □企业标准 □行业标准 □其它 |  |  |  |  |
| 公司主要生产设备 （可附清单） |  |  |  |  |  |
| 公司主要检测设备 （可附清单） |  |  |  |  |  |
| 国际形势及国家政策（含法律法规）影响程度 |  |  |  |  |  |
| 四、需提供的资料： 1.公司营业执照；2.公司组织架构图；3.公司所取得的质量体系证书；4.如为代理商需提供授权委托书；5.公司相关资信、资质证书等；6.高新技术、专利证书等。 |  |  |  |  |  |
| 填表人签字盖章 |  |  | 填表日期 |  |  |

# 废钢材质要求及验收标准

一、废钢按品种分成四大类：

1实心钢板；2花棱钢板；3圆铁饼；4低碳废钢。

- 废钢体积要求

- 1.普通废钢钢板轮廓尺寸（对角长度）在80-400mm范围的，厚度在9-50mm，实心面积≥30%，不需要剪切下料的废钢。

2.普通废钢是钢板冲下来的圆铁饼等下脚料，直径在φ30～φ300mm，厚度≥9mm以上的，不需要剪切下料的圆铁饼等废钢。

3.低碳废钢块度10mm--200mm（最大对角线），且厚度≧1mm。

三、废钢化学成分要求

普通废钢化学成分要求：

| 化学成分 | 含量% |  | 化学成分 | 含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | ≦0.5 |  | Bi | ≦0.005 |
| S | ≦0.03 |  | Mo | ≦0.15 |
| Si | 0.10-0.50 |  | Al | ≦0.015 |
| Mn | ≦1.20 |  | Ni | ≦0.1 |
| P | ≦0.05 |  | As | ≦0.05 |
| Pb | ≦0.006 |  | B | ≦0.002 |
| Zn | ≦0.05 |  | Sn | ≦0.06 |
| Cr | ≦0.2 |  | Cu | ≦0.5 |
| Ti | ≦0.04 |  | V | ≦0.05 |
| Ce | ≦0.02 |  | Zr | ≦0.035 |

低碳废钢（聊城郑家）化学成分要求：

| 化学成分 | 含量% |  | 化学成分 | 含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | ≤0.5 |  | Mo | ≤0.06 |
| S | ≤0.03 |  | Sn | ≤0.025 |
| Mn | ≤0.3 |  | V | ≤0.04 |
| P | ≤0.05 |  | Cr | ≤0.06 |
| Pb | ≤0.008 |  | Ti | ≤0.04 |
| Zn | ≤0.03 |  |  |  |

- 四、废钢外观要求：

- 1、废钢表面外观应保持清洁，不得带有土、泥沙等杂质，不得带有氧化皮和镀锌层，不得带有水、油漆、废油、切削液等污染物；表面锈蚀面积≦10%，灰土夹杂≦1%。

2、废钢存放：废钢不能露天存放且地面不能潮湿。

3、同批次废钢的材质要一样，不能有其他化学成分的废钢。不得夹杂有铸铁件、有色金属件、合金钢等杂质以及危险品(如弹头、密封器等)。一批或一车废钢的成分应均匀一致，以便于配料。

五、取样与验收：

1、取样：GB/T 20066-2006《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》第8项

2、外观检查：按废钢分类标准和废钢外观要求进行检查，外观检查合格后再取样进行化验。

3、检验频次:每批对外观和化学成分进行检验。对于化学成份，当不大于 50 吨时，取样五块(试样必须具有代表性)，送化验室化验。当大于 50吨时，取样十块(试样必须具有代表性)，送化验室化验。

4、化学检验项目：C、Si、Mn、S 、P等5种元素，光谱检验为20种元素，见附表。

5、锈蚀或杂质超过标准要求的根据情况降级使用及结算。

5.1 一级：规格尺寸在规定范围内；外观合格，没有或表面有轻微浮锈；化验成分全部合格。价格按合同价格执行。

5.2二级：厚度6-9mm的普通废钢占比10%；化学成分有1项超标，（其中普通废钢 0.2%≦Cr≦0.3% 0.04%≦Ti≦0.06% ； 低碳废钢0.06%≦Cr≦0.09%  0.04%≦Ti≦0.06%）；10-20%废钢表面有陈锈。价格每吨比合同价格降低10元。

5.3三级：厚度6-9mm的普通废钢占比20%；化学成分有2项超标，（其中普通废钢0.3%≦Cr≦0.4 %  0.06%≦Ti≦0.08%；低碳废钢0.09%≦Cr≦0.12%  0.06%≦Ti≦0.08%）；10-20%废钢表面带有锈蚀坑。价格每吨比合同价格降低20元。

5.4拒收：厚度6-9mm的普通废钢占比30%；化学成分有3项超标，其中普通废钢Cr≥0.4 % Ti≥0.08%，低碳废钢Cr≥0.12%  Ti≥0.08%；20%以上废钢表面带有锈蚀坑。